Cómo elegir el aire acondicionado adecuado según el espacio

A la hora de elegir un equipo de aire acondicionado, uno de los factores más importantes es el tamaño del espacio donde se va a instalar. La potencia recomendada se mide en frigorías, y es clave para asegurar un buen rendimiento sin sobredimensionar el aparato.

✅ Recomendaciones según metros cuadrados
• Para una habitación de hasta 10 m²: entre 1.500 y 2.000 frigorías
• Para un dormitorio de 12-15 m²: entre 2.000 y 2.500 frigorías
• Para salones de 25-30 m²: entre 3.000 y 4.000 frigorías
• Para espacios de 40 m² o más: desde 5.000 frigorías o más, según aislamiento

📌 Factores que influyen en la elección
• Altura del techo: si el techo es muy alto (más de 2,7 m), conviene aumentar la potencia
• Orientación: estancias orientadas al sur o con grandes ventanales reciben más sol y requieren más potencia
• Ubicaciones especiales: buhardillas o áticos mal aislados tienden a calentarse más, y pueden necesitar hasta un 20 % más de capacidad

🧭 Ejemplos prácticos
• Un salón de 30 m² con buena orientación y techos estándar requerirá unas 3.500 frigorías
• Un dormitorio pequeño en una zona fresca puede funcionar correctamente con 2.000 frigorías
• Una buhardilla mal aislada de 20 m² orientada al sur podría necesitar un equipo de 3.000 frigorías

📌 Consejo adicional
Si tienes dudas entre dos potencias, es preferible optar por la superior. Un equipo sobredimensionado consume menos si trabaja a menor carga, mientras que uno justo puede forzarse y consumir más.