Elección del modelo adecuado según el uso y las características del espacio

Elegir el aire acondicionado correcto va más allá de escoger una marca o diseño. Factores como la superficie a climatizar, el tipo de vivienda, el clima de la zona o la presencia de energía solar pueden marcar una gran diferencia en confort y eficiencia.

¿Qué tipos de equipos existen?

- Split: una unidad interior y una exterior. Ideal para una habitación.

- Multisplit: varias unidades interiores conectadas a una sola exterior. Perfecto para climatizar varias habitaciones de forma independiente.

- Conductos: sistema centralizado oculto, recomendado para viviendas completas o espacios donde se prioriza la estética.

¿Qué potencia necesito?

La potencia depende de varios factores: tamaño de la estancia, orientación, aislamiento, altura del techo y uso. Como orientación general:

- 20 m² → 2.000–2.500 frigorías

- 40 m² → 3.500–4.000 frigorías

En estancias con techos muy altos o espacios abiertos, se debe calcular en base a metros cúbicos, no solo metros cuadrados.

¿Sirven también para calefacción?

Sí. La mayoría de modelos actuales incluyen bomba de calor, lo que permite usarlos tanto en verano como en invierno. Son una opción eficiente y silenciosa para calentar estancias durante los meses fríos.

Algunos equipos funcionan incluso con temperaturas exteriores de hasta –15 °C, pero este rango depende del modelo.

¿Qué equipos son más silenciosos?

Los modelos Inverter de gama media o alta suelen ser más silenciosos, tanto en unidad interior como exterior. Consulta los decibelios (dB) en la ficha técnica para comparar.

- Unidad interior silenciosa: < 25 dB

- Unidad exterior estándar: 45–55 dB

¿Funcionan bien con energía solar?

Sí, siempre que tu sistema fotovoltaico esté dimensionado para suministrar la potencia que requiere el aire acondicionado. Consulta el consumo del modelo en la ficha técnica y asesórate con tu instalador solar.

¿Es importante el tipo de gas refrigerante?

Sí. Actualmente existen dos principales:

- R32: más eficiente, menor impacto ambiental, mejor rendimiento. Es el estándar más moderno.

- R410A: aún presente en algunos equipos, pero en proceso de desaparición.

Ambos son seguros, pero R32 es más recomendable por eficiencia y sostenibilidad.

¿Funcionan bien en zonas con baja tensión?

Los equipos actuales están preparados para soportar ciertas fluctuaciones, pero si vives en una zona con tensión eléctrica inestable, es recomendable:

- Instalar un estabilizador de tensión

- Usar una línea dedicada con protección diferencial