🟦 Categoría: Información sobre productos y características técnicas

📘 Artículo 4: Frigorías, superficie y cómo elegir la potencia adecuada

Uno de los factores más importantes al elegir un aire acondicionado es acertar con la potencia necesaria para climatizar correctamente una estancia. Este valor se mide habitualmente en frigorías.

❄️ ¿Qué son las frigorías?

Las frigorías miden la capacidad de refrigeración del equipo.
Indican cuántas calorías puede extraer del ambiente cada hora.

📐 ¿Cuántas frigorías necesito según los metros cuadrados?

Una regla general es calcular 100 frigorías por metro cuadrado.

Ejemplos:

- 20 m² → 2.000 frigorías (≈ 2,3 kW)

- 35 m² → 3.500 frigorías (≈ 4 kW)

Esta estimación puede variar según:

- Aislamiento de la vivienda

- Altura del techo

- Orientación solar

- Número de personas o aparatos electrónicos en la estancia

🔢 Conversión entre frigorías y kW

1 kW ≈ 860 frigorías
Por ejemplo:

- 2,5 kW ≈ 2.150 frigorías

- 3,5 kW ≈ 3.000 frigorías

En las fichas técnicas de los productos, verás ambas unidades.

✅ Recomendaciones

- No elijas un equipo muy justo, sobre todo en zonas calurosas o mal aisladas

- Tampoco sobredimensiones, ya que puede generar consumos innecesarios y ciclos de encendido/apagado constantes

- Consulta siempre con un asesor técnico si tienes dudas específicas sobre tu espacio